| Pos. | Anzahl | ME | Leistungsbeschreibung | EP | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  | ### Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung |  |  |
|  | ......... | Stück | Lieferung und Montage von Gummi-Metall-Elementen zur Schwingungsisolierung / Körperschalldämmung für das ....... Gerät / Maschine gem. Pos. ..... Ausführung: - Polymerbasis: Naturkautschuk - quaderförmiges Gummielement mit anvulkanisierten Metallteilen Befestigungsmöglichkeiten (zur Auswahl): - keine - Gewinde: unterseitig: ........ Stück oberseitig: ........ Stück - Durchgangsbohrung in Flanschplatte: unterseitig: ....... Stück oberseitig: ........ Stück Betriebsgewicht Maschine / Gerät: ............. kg Niedrigste Drehzahl: ............. 1/min Isolierfaktor: ≥ .......... % Leistungsumfang Lieferant: - Durchführung komplette schwingungstechnische Auslegung (System mit einem Freiheitsgrad). Berechnung von: - Abstimmfrequenz - Dämpfungsgrad - Übertragungsfunktion (Frequenz-Diagramm) - Isolierwirkungsgrad (Frequenz-Diagramm) - Übertragungsdämmung (Frequenz-Diagramm) - Auslastungsgrad Schwingungsdämpfer - Betriebshöhe Schwingungsdämpfer - Erstellung Anordnungspläne für die Schwingungsdämpfer. - Lieferung Schwingungsdämpfer. Die Dimensionierung und Anordnung der Schwingungsdämpfer ist vor Ausführung mit dem Planer abzustimmen. Lieferant: G+H Schallschutz GmbH DE-68199 Mannheim Tel.: +49 621 502-529 Fax.: +49 621 502-573 mailto:vi@guh-group.com Richtfabrikat: G+H Schallschutz Type: Elasto-Schiene Typ: ........................................ Tragkraft: ........................................ kN |  |  |